- 身近な利根川の洪水

  - 利根川流域における主要な洪水

・河川氾濫による水害は、河川から溢れた水が街に流れ込み、浸水することにより起こります。

利根川流域における主要な洪水

出典：利根川水系 利根川・江戸川河川整備計画【大臣管理区間】（国土交通省関東地方整備局、H29.9）

【解説】

堤防を越えて流出

堤防を越えて流出

降雨による水位上昇

堤防を越えて流出

堤防を越えて流出

降雨による水位上昇

河川氾濫による水害は、流域への降雨によって、河川水位が上昇し、河川の水が堤防を越えて街中へ流れ出ることにより発生します。

戦後、利根川で発生した主な洪水を表に整理しました。これを見ると、概ね4年に一度程度洪水被害が発生していることが分かります。

特に、昭和22年のカスリーン台風は、戦後最大の被害をもたらしました。

  - S22カスリーン台風（利根川の決壊）

・過去の主な洪水として、昭和22年9月のカスリーン台風により利根川の堤防（現 埼玉県加須市）が決壊しました。そこから溢れた氾濫流は、東京都の足立区、葛飾区、江戸川区まで水浸しにし、多くの人命と財産が失われました。

堤防決壊箇所

利根川（とねがわ）

渡良瀬川

（わたらせがわ）

×

×

堤防決壊箇所

堤防が壊れた箇所

川からあふれた水

| 利根川の 堤防大決壊 （現加須市） | 利根川の堤防決壊による 浸水区域 |
| --- | --- |
| 栗橋町（現久喜市）の浸水※ | 破堤箇所 （現加須市） |
| 東武鉄道の 被災状況 | 栃木県足利市の浸水被害 |

※出典：関東地方整備局利根川上流河川事務所HP

（http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo00189.html）

（http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000669685.pdf）

※出典：関東地方整備局利根川上流河川事務所HP

（http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo00189.html）

（http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000669685.pdf）

【解説】

＜カスリーン台風の概要＞

昭和22年（1947年）9月、カスリーン台風は関東地方に戦後最大の被害をもたらしました。この台風の勢力はそれほど強くなく、9/15に駿河湾の南方沖を通過し、房総半島の南端をかすめ、三陸沖へと去って行ったため、日本列島を直撃していません。

しかしながら、台風接近前から本州に停滞した前線を刺激し、台風の進行速度が遅かったため、関東地方の広範囲に多量かつ高強度の降雨をもたらしました。

カスリーン台風の進路と天気図

参照：気象庁

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/report/1947/19470914/19470914.html

＜河川の状況＞

カスリーン台風と前線活動の相乗効果による豪雨により、利根川や渡良瀬川の他、同じ地域を流れる江戸川の上流区間では、記録がある中で最高の水位を観測し、利根川の栗橋地点（埼玉県久喜市）では、9/15未明から16日にかけて、通常より約7.5mも水位が上昇しました。

＜被害＞

利根川では異常な水位上昇によって、延長1,300mに渡って越水（河川の水が堤防を越えて溢れ出す状態）し、その越水した水により堤防が徐々に破壊されました。

埼玉県の東村（現 加須市）の利根川堤防は、約350mに渡って決壊し、そこからの氾濫流は、南方の栗橋町（現 久喜市栗橋）に向かって膨大な土砂とともに流れ出し、埼玉県東部を水没させました。さらにその氾濫流は、東京都との県境である大場川（現 都立水元公園付近：東京都葛飾区）の桜堤も決壊させ、東京都葛飾区、江戸川区、足立区まで氾濫流が流れました。

利根川の堤防決壊（9/16　0:20）から大場川の桜堤の決壊（9/19　2:20）までの時間は3日間でした。

被害状況

| 都県 | 家屋浸水（戸） |  | 家屋流出・倒壊（戸） | 家屋半壊（戸） | 死者 （人） | 傷者 （人） | 田畑の浸水（ha） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 床上 | 床下 |  |  |  |  |  |
| 東京 | 72,945 | 15,485 | 56 |  | 8 | 138 | 2,349 |
| 千葉 | 263 | 654 |  | 6 | 4 |  | 2,010 |
| 埼玉 | 44,610 | 34,334 | 1,118 | 2,116 | 86 | 1,394 | 66,524 |
| 茨城 | 10,482 | 7,716 | 209 | 75 | 58 | 23 | 19,204 |

(出典：（国土交通省　利根川上流河川事務所HP）

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo_index026.html

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000669685.pdf)

＜氾濫時の対応＞

この時は戦後2年目であり、GHQ（アメリカ）が日本を占領下に置いていました。利根川の堤防が決壊し、埼玉県東部が浸水していく中、GHQは桜堤を守るため、江戸川の堤防を爆破（9/19　3:00頃）し、三郷市まで流れてきていた洪水を江戸川に流そうとしましたが、その作業中に桜堤は決壊しました。その後も発破作業と人力掘削により、江戸川の堤防を切下げ、江戸川に氾濫流を流しました（9/20　8:00頃）。

参照：（国土交通省　利根川上流河川事務所HP）

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo_index026.html

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000669685.pdf

近年の洪水

・最近では、平成27年9月の台風18号や平成29年10月の台風21号、令和元年東日本台風(台風19号)により、利根川の水位が上昇（増水）しました。 ・増水（水位上昇）しても、川から水が溢れないように対策がなされているため、河川からの氾濫による水害（浸水被害）は発生していません。

平成27年9月台風18号

平成27年9月の台風18号による洪水では、利根川水系の鬼怒川の堤防が決壊しました。

利根川上流河川事務所管内では、6つの排水機場を稼働させ内水排除を行うとともに、渡良瀬遊水地、菅生調節池、稲戸井調節池、田中調節池により氾濫を防ぎました。

排水機場

排水機場

渡良瀬遊水地

菅生調節池

稲戸井調節池

田中調節池

渡良瀬遊水地

菅生調節池

稲戸井調節池

田中調節池

利根川上流管内の洪水調節池と排水機場

渡良瀬川

渡良瀬遊水地

渡良瀬遊水地

菅生調節池地

菅生調節池地

利根川

菅生調節池　　　　　　　　　　　　　　　　渡良瀬遊水地

【解説】

＜増水概要＞

利根川上流河川事務所管内では、台風１８号に伴う降雨の影響により、思川の乙女水位観測所、巴波川の中里水位観測所で計画高水位を超え、利根川の川俣、栗橋、芽吹橋、渡良瀬川の古河水位観測所ではん濫注意水位を超え、利根川の八斗島水位観測所で水防団待機水位を超える出水となりました。

台風18号は、9/9（10:00頃）、愛知県知多半島に上陸し、北上を続け、日本海に抜けていきました。また、台風の接近により、本州南岸に停滞していた秋雨前線の活動が活発となり、台風18号（その後の温帯低気圧）と台風17号の影響により、関東地方で南北に伸びる「線状降水帯」が発生し、栃木県日光市を中心に記録的な雨を降らせました。

降り始めからの流域平均降雨量は、思川流域で450.3mm、巴波川流域で399.2mm、渡良瀬川の足利上流域では187.3mm、利根川の八斗島上流域では167.0mm、栗橋上流域で213.6mmの降雨をもたらしました。

出典：災害気象報告　平成27年9月関東・東北豪雨及び平成27年台風第18号による大雨等（気象庁ＨＰ）

以下の写真は、利根川の監視のために設置されているライブカメラの写真です。左側が平常時、右側がH27.9関東･東北豪雨により増水している時の写真です。

栗橋（利根川）

古河(渡良瀬川)

乙女（思川）

中里（巴波川）

出典：平成27年9月関東・東北豪雨による出水速報【第2報】 （利根川上流河川事務所）

平成27年9月の台風18号における利根川上流の基準観測所の水位は、思川の乙女観測所と巴波川の中里観測所で計画高水位を越えました。

利根川上流の基準観測所水位（平成27年9月の台風18号）

出典：平成27年9月関東・東北豪雨による出水速報【第2報】 （利根川上流河川事務所）

平成27年9月 台風18号による利根川上流における基準水位の状況

出典：平成H27年9月関東・東北豪雨による出水速報（第２報） （利根川上流河川事務所）

＜参考：鬼怒川の決壊＞

平成27年9月の関東・東北豪雨により、鬼怒川では異常な水位上昇となり、複数個所で堤防から溢れた他、常総市三坂(みさか)地先で堤防が決壊しました。

鬼怒川の決壊等に伴う氾濫水により、常総市では面積の約1/3に相当する範囲で浸水被害が発生しました。

出典：国土交通省下館河川事務所

https://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimodate00166.html

平成29年10月台風21号

平成29年10月の台風21号では、利根川上流管内では、５つの排水機場を稼働させるとともに、３台の排水ポンプ車を出動させ、内水排除を行いました。また、渡良瀬遊水地に洪水を貯め込み、氾濫を防ぎました。

【解説】

＜増水概要＞

10月16日3時にカロリン諸島で発生した台風第21号は、発達しながらフィリピンの東海上を北上し、21日には超大型で非常に強い勢力となり、勢力を保ったまま、23日3時頃に静岡県御前崎市付近に上陸、その後、暴風域を伴ったまま東海地方及び関東地方を北東に進み、 23日9時には福島県沖に抜け、同日15時に北海道の東で温帯低気圧に変わりました。

利根川上流域においては、台風21号と停滞した前線の影響により、18日から23日かけて降雨となり、降り始めからの流域平均降雨量は、八斗島上流域で182.5mm、栗橋上流域で199.7mm、思川流域225mm、巴波川流域219.3mmを記録しました。

台風21号による洪水で、6つ基準観測所のうち5つの観測所において氾濫注意水位を越える洪水となりました。

出典：平成29年 台風第21号に関する東京都気象速報（気象庁ＨＰ）

出典：台風第 21 号及び前線による大雨・暴風等（気象庁ＨＰ）

以下の写真は、利根川の監視のために設置されているライブカメラの写真です。左側が平常時、右側が台風21号により増水している時の写真です。

八斗島（利根川：群馬県伊勢市八斗島町）

栗橋（利根川：埼玉県久喜市栗橋）

古河（渡良瀬川：茨城県古河市桜町）

乙女（思川：栃木県小山市乙女）

中里（巴波川：栃木県小山市中里）

出典：平成29年10月　台風21号による出水速報 （利根川上流河川事務所）

平成29年10月の台風21号における利根川上流の基準観測所の水位は、思川の乙女観測所と巴波川の中里観測所で計画高水位を越えました。

出典：平成29年10月台風21号による出水速報（利根川上流管内）

令和元年東日本台風(台風19号)

令和元年東日本台風(台風19号)では、利根川上流管内の渡良遊水地、菅生調節池、稲戸井調節池、田中調節池で過去最大となる合計約2.5億m3（東京ドーム200杯）の洪水を貯め込み、氾濫を防ぎました。

東武日光線

埼玉県加須市

埼玉県久喜市

茨城県古河市

渡良瀬遊水地

利根川

渡良瀬川

【解説】

＜増水概要＞

10月6日に南鳥島近海で発生した台風第19号は、マリアナ諸島を西に進みながら、7日には大型で猛烈な台風となりました。小笠原近海を北北西に進み、12日には北よりに進路を変え伊豆諸島北部を北北東に進み、12日19時前に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸した後、関東地方を通過し、13日未明に東北地方の東海上に抜けました。　（出典：令和元年 台風第19号に関する気象速報（気象庁））

出典：令和元年 台風第19号に関する気象速報（気象庁ＨＰ）

台風19号による降雨で関東各地で既往最大降雨、既往最大水位を記録しました。

利根川上流管内における降り始めからの地点雨量は、利根川流域のおう応くわ桑で474mm、万場で538mm、渡良瀬川流域の足尾で427mm、思川流域の新落合で500mmの降雨でした。

台風19号による洪水で、川俣水位観測所及び乙女水位観測所で計画高水位を超過しました。栗橋水位観測所においては最高水位9.61mを観測し、氾濫危険水位（8.90m）を10時間近く超過する大規模な洪水が生じました。

令和元年東日本台風(台風19号)による関東地方の降雨量

令和元年東日本台風(台風19号)による関東地方の河川水位

出典：記者発表資料　令和元年１０月台風１９号』についての出水速報（第３報）

令和元年東日本台風(台風19号)における利根川上流の基準観測所の水位は、利根川の川俣観測所と思川の乙女観測所で計画高水位を越えた他、利根川の栗橋観測所、芽吹橋観測所で氾濫危険水位を越えました。

出典：令和元年台風19号による出水速報

以下の写真は、利根川の監視のために設置されているライブカメラの写真です。左側が平常時、右側が台風19号により増水している時の写真です。

栗橋（利根川：埼玉県久喜市栗橋）

芽吹橋（利根川：千葉県野田市目芽）

【解説】

増水が予想される時、または増水している時は、降雨の状況や、河川に設置している水位計及びライブカメラにより、リアルタイムで河川の状況を監視しています。写真は、そのライブカメラにより撮影した画像です。

＜参考＞

国土交通省では、洪水時に降雨や河川水位に関する情報を提供しています。

これにより、リアルタイムで流域の降雨量や水位、ＣＣＴＶカメラの映像を確認することができます。

H29.10　台風21号の際のレーダー図

出典：平成29年10月台風21号による出水速報、利根川上流河川事務所

雨量観測所　　　　　　　　　　　　　　　　水位観測所

出典：雨量観測所

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo00169.html

水位観測所

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo00170.html

ライブカメラ

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/cctv/